BÁLINT ANALITIKA Kft.  Laboratórium  21-780/109-110

Ompoly Sárd
Felszíni vízminta kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

Kijelölés dátuma: 2021.12.07.
	Kód
	
	21-780/109
	Határérték
6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	OM3
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	12.08./12.08.
	

	pH 
	
	7,83
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C)
	μS/cm
	648
	2500


2021.12.08.
Ompoly Sárd
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

	Kód
	
	21-780/109
	21-780/109
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	OM3
(szűrt)
	OM3
(szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.08./12.07.
	

	Ca
	mg/l
	85,4
	92,4
	

	K
	mg/l
	5,30
	5,40
	

	Mg
	mg/l
	9,56
	8,02
	

	Na
	mg/l
	16,8 
	19,3
	200

	Ag
	µg/l
	0,94
	4,70
	10

	Al
	µg/l
	<1
	63,0
	200

	As
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	10

	B
	µg/l
	53,6
	59,3
	500

	Ba
	µg/l
	42,0
	43,8
	700

	Be
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Br 
	µg/l
	18,9
	31,4
	10

	Cd
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	5

	Co
	µg/l
	<0,005
	<0,005
	20

	Cr
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	50

	Cu
	µg/l
	4,45
	8,07
	200

	Fe
	µg/l
	656
	883
	

	Ga
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	Hg
	µg/l
	0,04
	0,16
	1

	Li
	µg/l
	1,21
	1,25
	

	Mn
	µg/l
	4,30
	4,34
	

	Mo
	µg/l
	0,30
	0,52
	20

	Ni
	µg/l
	4,97
	5,96
	20

	P
	µg/l
	<1
	585
	

	Pb
	µg/l
	<0,01
	2,73
	10

	Rb
	µg/l
	1,86
	2,60
	

	S
	µg/l
	12500
	19700
	

	Sb
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	5

	Se
	µg/l
	0,48
	0,55
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	10

	Sr
	µg/l
	411
	427
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	<0,003
	<0,003
	

	U
	µg/l
	0,53
	0,58
	

	V
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Zn
	µg/l
	<0,2
	30,5
	200


Ompoly Sárd
Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2021.11.08.

	Kód
	
	21-780/110
	Határérték

6/2009.
(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	OM4
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	11.08./12.07.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	0,13
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	27700
	

	As
	mg/kg sz.a.
	8,73
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	11,8
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	204
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	0,32
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	<0,005
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	4,84
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	15000
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	<0,003
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	11,7
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	46,6
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	71,0
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	20600
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	10,1
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	0,52
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	7140
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	12,4
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	4350
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	595
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	0,40
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	2300
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	31,5
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	315
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	22,9
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	44,8
	

	S
	mg/kg sz.a.
	<5
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	0,71
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	0,13
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	2,63
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	67,1
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	0,92
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	<0,002
	

	U
	mg/kg sz.a.
	0,83
	

	V
	mg/kg sz.a.
	71,7
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	232
	200


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

1/3

