BÁLINT ANALITIKA Kft. Laboratórium    22-233/16-21z

Horror River 1-2 Szertes 2022.01.30.
Felszíni vízminták kémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.02.07.
	Kód
	
	22-233/16
	22-233/19
	22-233/20
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	1301/A
	1305 Dirty Tube Horror River 1
	1307 Horror River 2 Clean
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	02.07./02.15.
	

	pH 
	
	3,45
	6,69
	12,46
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Redox potenciál
	mV
	512
	177
	-36
	


Felszíni vízminta általános vízkémia vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.02.07.
Kijelölés dátuma: 2022.02.17.
	Kód
	
	22-233/16
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	1301/A
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	02.07./02.18.
	

	pH 
	
	3,45
	pH>7:9,0 pH<7:6,5

	Fajlagos elektromos vezetőképesség (25°C)
	μS/cm
	3720
	2500

	Hidrogénkarbonát
	mg/l
	<3
	

	Karbonát
	mg/l
	<3
	

	Összes lúgosság
	mmol/l
	<0,1
	

	Összes keménység
	CaO mg/l 
	498
	

	KOIp
	mg/l
	7,0
	

	Szulfát 
	mg/l
	2960
	250

	Nitrát 
	mg/l
	1,6
	50

	Nitrit 
	mg/l
	0,04
	0,5

	Klorid 
	mg/l
	22
	250

	Foszfát 
	mg/l
	<0,05
	0,5

	Ammónium 
	mg/l
	1,04
	0,5

	Vas
	mg/l
	4,59
	

	Mangán
	mg/l
	42,7
	

	Nátrium
	mg/l
	8,92
	200

	Kálium
	mg/l
	29,4
	

	Magnézium
	mg/l
	78,6
	

	Kalcium
	mg/l
	227
	


2022.02.18.
Horror River 1-2 Szertes 2022.01.30.
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.02.07.
	Kód
	
	22-233/16
	22-233/16
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	1301/A
(szűrt)
	1301/A
(szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	02.07./02.15.
	

	Ca
	mg/l
	227
	237
	

	K
	mg/l
	29,4
	35,2
	

	Mg
	mg/l
	78,6
	79,3
	

	Na
	mg/l
	8,92
	10,8
	200

	Ag
	µg/l
	<0,05
	0,28
	10

	Al
	µg/l
	323000
	324000
	200

	As
	µg/l
	0,19
	0,54
	10

	B
	µg/l
	11,6
	26,1
	500

	Ba
	µg/l
	11,2
	11,9
	700

	Be
	µg/l
	12,6
	15,7
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	<0,01
	

	Br 
	µg/l
	76,8
	83,0
	10

	Cd
	µg/l
	85,4
	105
	5

	Co
	µg/l
	693
	716
	20

	Cr
	µg/l
	4,55
	5,57
	50

	Cu
	µg/l
	11900
	12400
	200

	Fe
	µg/l
	4590
	5660
	

	Ga
	µg/l
	1,97
	2,45
	

	Hg
	µg/l
	<0,01
	0,12
	1

	Li
	µg/l
	63,4
	81,6
	

	Mn
	µg/l
	42700
	45400
	

	Mo
	µg/l
	0,02
	0,35
	20

	Ni
	µg/l
	381
	501
	20

	P
	µg/l
	8,72
	26,6
	

	Pb
	µg/l
	1,37
	2,35
	10

	Rb
	µg/l
	9,87
	10,8
	

	S
	µg/l
	1020000
	1160000
	

	Sb
	µg/l
	0,11
	0,13
	5

	Se
	µg/l
	5,49
	7,60
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	0,07
	10

	Sr
	µg/l
	948
	1110
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	0,16
	0,17
	

	U
	µg/l
	5,90
	6,02
	

	V
	µg/l
	0,06
	0,08
	

	Zn
	µg/l
	11700
	11700
	200


Horror River 1-2 Szertes 2022.01.30.
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.02.07.

	Kód
	
	22-233/19
	22-233/19
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	1305 Dirty Tube Horror River 1
(szűrt)
	1305 Dirty Tube Horror River 1
(szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	02.07./02.15.
	

	Ca
	mg/l
	485
	522
	

	K
	mg/l
	18,4
	24,5
	

	Mg
	mg/l
	21,3
	21,8
	

	Na
	mg/l
	24,2
	27,8
	200

	Ag
	µg/l
	<0,05
	0,25
	10

	Al
	µg/l
	157
	3440
	200

	As
	µg/l
	0,18
	0,56
	10

	B
	µg/l
	1,99
	6,60
	500

	Ba
	µg/l
	27,1
	30,8
	700

	Be
	µg/l
	0,006
	0,04
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	0,005
	

	Br 
	µg/l
	134
	174
	10

	Cd
	µg/l
	2,49
	3,09
	5

	Co
	µg/l
	7,80
	10,3
	20

	Cr
	µg/l
	0,28
	1,05
	50

	Cu
	µg/l
	3,83
	156
	200

	Fe
	µg/l
	7,50
	3240
	

	Ga
	µg/l
	0,02
	0,22
	

	Hg
	µg/l
	<0,01
	0,09
	1

	Li
	µg/l
	19,6
	22,1
	

	Mn
	µg/l
	1110
	1600
	

	Mo
	µg/l
	30,9
	35,6
	20

	Ni
	µg/l
	0,51
	1,54
	20

	P
	µg/l
	68,6
	95,7
	

	Pb
	µg/l
	0,24
	1,97
	10

	Rb
	µg/l
	24,9
	30,6
	

	S
	µg/l
	440000
	455000
	

	Sb
	µg/l
	0,01
	0,01
	5

	Se
	µg/l
	7,48
	8,36
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	10

	Sr
	µg/l
	790
	934
	

	Te
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	

	Tl
	µg/l
	0,10
	0,11
	

	U
	µg/l
	0,008
	0,23
	

	V
	µg/l
	0,01
	1,17
	

	Zn
	µg/l
	25,9
	225
	200


Horror River 1-2 Szertes 2022.01.30.
Felszíni vízminták fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.02.07.

	Kód
	
	22-233/20
	22-233/20
	Határérték

6/2009.(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	
	1307 Horror River 2 Clean
(szűrt)
	1307 Horror River 2 Clean
(szűretlen)
	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	02.07./02.15.
	

	Ca
	mg/l
	564
	581
	

	K
	mg/l
	21,3
	28,4
	

	Mg
	mg/l
	0,01
	0,19
	

	Na
	mg/l
	27,3
	30,2
	200

	Ag
	µg/l
	<0,05
	0,29
	10

	Al
	µg/l
	16,3
	536
	200

	As
	µg/l
	1,03
	1,57
	10

	B
	µg/l
	1,18
	5,89
	500

	Ba
	µg/l
	43,7
	46,1
	700

	Be
	µg/l
	0,005
	0,02
	

	Bi
	µg/l
	<0,01
	0,04
	

	Br 
	µg/l
	143
	188
	10

	Cd
	µg/l
	0,02
	0,06
	5

	Co
	µg/l
	0,01
	0,13
	20

	Cr
	µg/l
	2,82
	3,69
	50

	Cu
	µg/l
	0,12
	174
	200

	Fe
	µg/l
	5,36
	481
	

	Ga
	µg/l
	0,03
	0,22
	

	Hg
	µg/l
	<0,01
	0,10
	1

	Li
	µg/l
	0,34
	0,75
	

	Mn
	µg/l
	0,81
	12,8
	

	Mo
	µg/l
	77,6
	89,0
	20

	Ni
	µg/l
	0,06
	0,53
	20

	P
	µg/l
	175
	252
	

	Pb
	µg/l
	10,0
	25,8
	10

	Rb
	µg/l
	29,3
	35,0
	

	S
	µg/l
	44000
	48700
	

	Sb
	µg/l
	0,04
	0,24
	5

	Se
	µg/l
	6,02
	6,15
	10

	Sn
	µg/l
	<0,05
	<0,05
	10

	Sr
	µg/l
	868
	1030
	

	Te
	µg/l
	0,06
	0,06
	

	Tl
	µg/l
	0,07
	0,09
	

	U
	µg/l
	<0,003
	0,26
	

	V
	µg/l
	0,37
	0,79
	

	Zn
	µg/l
	25,4
	174
	200


Horror River 1-2 Szertes 2022.01.30.
 Üledékminta fém- és félfém tartalom vizsgálata

Beérkezés dátuma: 2022.02.07.
	Kód
	22-233/17
	22-233/18
	22-233/21
	Határérték

6/2009.
(IV.14.)

KvVM-EüM-FVM rendelet szerint

	Minta jele
	1301/B More Plant
	1301/C Less Plant
	1308 Szertes

	

	A mintaelőkészítés kezdete/a vizsgálat vége
	02.07./02.15.
	

	Ag
	mg/kg sz.a.
	0,55
	0,44
	0,08
	2

	Al
	mg/kg sz.a.
	66400
	63500
	9240
	

	As
	mg/kg sz.a.
	41,7
	38,0
	1170
	15

	B
	mg/kg sz.a.
	16,6
	14,9
	11,4
	1000

	Ba
	mg/kg sz.a.
	799
	793
	700
	250

	Be
	mg/kg sz.a.
	0,79
	0,78
	0,19
	

	Bi
	mg/kg sz.a.
	4,94
	4,14
	0,55
	

	Br 
	mg/kg sz.a.
	2,21
	1,92
	4,05
	10

	Ca
	mg/kg sz.a.
	3910
	3270
	31900
	

	Cd
	mg/kg sz.a.
	0,81
	0,09
	0,29
	1

	Co
	mg/kg sz.a.
	1,77
	1,63
	27,5
	30

	Cr
	mg/kg sz.a.
	6,43
	5,71
	5,11
	75

	Cu
	mg/kg sz.a.
	542
	251
	46,0
	75

	Fe
	mg/kg sz.a.
	29300
	25600
	276000
	

	Ga
	mg/kg sz.a.
	22,6
	18,8
	2,92
	

	Hg
	mg/kg sz.a.
	0,20
	0,13
	0,09
	0,5

	K
	mg/kg sz.a.
	14800
	12900
	1980
	

	Li
	mg/kg sz.a.
	5,24
	4,60
	1,27
	

	Mg
	mg/kg sz.a.
	3280
	2950
	1260
	

	Mn
	mg/kg sz.a.
	121
	91,1
	1260
	

	Mo
	mg/kg sz.a.
	34,9
	34,9
	6,49
	7

	Na
	mg/kg sz.a.
	6450
	5760
	2030
	

	Ni
	mg/kg sz.a.
	1,83
	1,60
	6,99
	40

	P
	mg/kg sz.a.
	1080
	1050
	1580
	

	Pb
	mg/kg sz.a.
	517
	493
	60,2
	100

	Rb
	mg/kg sz.a.
	81,4
	76,3
	9,56
	

	S
	mg/kg sz.a.
	11700
	10500
	2330
	

	Sb
	mg/kg sz.a.
	1,01
	0,89
	0,54
	5

	Se
	mg/kg sz.a.
	12,9
	11,4
	1,90
	1

	Sn
	mg/kg sz.a.
	5,72
	5,27
	1,03
	30

	Sr
	mg/kg sz.a.
	408
	390
	481
	

	Te
	mg/kg sz.a.
	1,68
	1,45
	0,21
	

	Tl
	mg/kg sz.a.
	3,99
	3,51
	0,50
	

	U
	mg/kg sz.a.
	0,86
	0,76
	0,93
	

	V
	mg/kg sz.a.
	115
	101
	15,3
	

	Zn
	mg/kg sz.a.
	136
	61,6
	259
	200


                _______________________________________________________________________________________________

A NAH által NAH-1-1666/2019 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

4/5

